Czy rekuperacja się „zużywa”? Fakty i mity po latach użytkowania

Wraz ze wzrostem popularności budownictwa energooszczędnego i zaostrzaniem wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła przestaje być rozwiązaniem opcjonalnym. Coraz częściej stanowi integralny element projektu budynku – zarówno w nowych inwestycjach, jak i modernizacjach.

Jednocześnie rośnie liczba pytań dotyczących trwałości systemów rekuperacji. Czy po kilku latach tracą sprawność? Czy wymagają wymiany? A może problem leży gdzie indziej?

Rekuperacja w praktyce: system długoterminowy, nie urządzenie jednorazowe

Rekuperacja to instalacja oparta na centrali wentylacyjnej, której główne elementy to wentylatory, wymiennik ciepła oraz układ sterowania. W odróżnieniu od klasycznych źródeł ciepła nie podlega naturalnemu „zużyciu” w krótkim horyzoncie czasowym.

– Dobrze zaprojektowany i wyregulowany system wentylacji mechanicznej może pracować efektywnie przez wiele lat. Kluczowe znaczenie ma nie tyle sam wiek urządzenia, co warunki jego pracy i jakość eksploatacji – wyjaśnia Waldemar Tomczuk, Manager Działu Produktów Wentylacji w Kermi.

To podejście zmienia sposób, w jaki powinniśmy postrzegać rekuperację w budżecie domowym, wentylację z odzyskiem ciepła należy traktować jako instalację infrastrukturalną – podobnie jak instalację elektryczną czy wodno-kanalizacyjną – a nie element wymagający cyklicznej wymiany.

Spadek efektywności: najczęściej efekt eksploatacji, nie technologii

W praktyce użytkowej zdarzają się sytuacje, w których użytkownicy odczuwają pogorszenie komfortu wentylacji. W zdecydowanej większości przypadków nie wynika to jednak z degradacji urządzenia, lecz z czynników eksploatacyjnych.

Najczęstsze przyczyny to:

- zabrudzenie filtrów,

- brak regularnych przeglądów,

- rozregulowanie przepływów,

- błędy projektowe lub wykonawcze.

W nowoczesnych instalacjach stosuje się rozwiązania, które ograniczają to ryzyko – m.in. systemy utrzymania stałego przepływu powietrza (Constant Flow), które kompensują zmiany oporów w instalacji i pozwalają utrzymać parametry projektowe w czasie

Wentylacja jako element bilansu energetycznego budynku

W budynkach o wysokiej szczelności wentylacja odgrywa kluczową rolę w bilansie energetycznym. Straty ciepła związane z wymianą powietrza są jednym z głównych składników zapotrzebowania na energię.

Zastosowanie rekuperacji pozwala:

- ograniczyć straty energii nawet o 80–90% w stosunku do wentylacji grawitacyjnej

- obniżyć koszty ogrzewania o ok. 30–40%

- stabilizować parametry jakości powietrza w budynku

W kontekście wymagań Warunków Technicznych oraz wskaźnika EP, system wentylacji mechanicznej staje się jednym z narzędzi umożliwiających osiągnięcie wymaganych parametrów energetycznych.

Automatyka i sterowanie: kierunek rozwoju rynku

Jednym z kluczowych trendów technologicznych jest przejście od pracy statycznej do systemów adaptacyjnych.

Coraz częściej stosowane są:

- czujniki CO₂ i wilgotności,

- sterowanie zależne od obecności użytkowników,

- praca w trybie zmiennego przepływu (on demand).

Dzięki temu system dostosowuje intensywność wentylacji do rzeczywistych warunków użytkowania, co przekłada się na:

- niższe zużycie energii,

- wyższy komfort,

- ograniczenie nadmiernej eksploatacji komponentów

Filtracja i jakość powietrza: dodatkowa wartość systemu

W warunkach polskich istotnym aspektem jest również filtracja powietrza. Nowoczesne systemy rekuperacji wyposażone w filtry klasy ePM1 55% skutecznie ograniczają przenikanie pyłów zawieszonych, alergenów i zanieczyszczeń do wnętrza budynku

– W sezonie grzewczym jakość powietrza zewnętrznego w wielu regionach Polski pozostaje istotnym problemem. Rekuperacja z odpowiednią filtracją pozwala realnie poprawić warunki wewnętrzne i zwiększyć komfort użytkowników – podkreśla ekspert Kermi.

Rekuperacja w cyklu życia budynku

Z punktu widzenia inwestora i zarządcy kluczowe znaczenie ma całkowity koszt eksploatacji systemu (TCO).

Rekuperacja:

- generuje relatywnie niskie koszty energii (wentylatory),

- wymaga cyklicznej wymiany filtrów,

- ogranicza koszty ogrzewania i poprawia trwałość budynku (kontrola wilgotności).

W długim okresie stanowi więc element optymalizacji kosztów eksploatacyjnych, a nie ich źródło.

Fakty i mity o rekuperacji - krótkie odpowiedzi

Czy rekuperacja się „zużywa”?
MIT: Tak – po kilku latach traci sprawność
FAKT: Nie – sprawność zależy od serwisu i warunków pracy, nie od wieku urządzenia

Czy rekuperator trzeba wymieniać co kilka lat?
MIT: Tak – to urządzenie o ograniczonej żywotności
FAKT: Nie – to instalacja długoterminowa, projektowana na kilkanaście, kilkadziesiąt lat pracy

Czy spadek komfortu oznacza awarię systemu?
MIT: Tak – to znak, że urządzenie się „zużyło”
FAKT: Najczęściej to efekt zabrudzonych filtrów lub rozregulowania instalacji

Czy rekuperacja generuje wysokie koszty eksploatacyjne?
MIT: Tak – to drogi system w utrzymaniu
FAKT: Koszty są relatywnie niskie i obejmują głównie energię wentylatorów oraz wymianę filtrów, które wymieniamy, aby oddychać czystym powietrze w domu, to jest koszt dbania o własne zdrowie. Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć.

Czy wentylacja mechaniczna jest zbędna w nowoczesnym domu?
MIT: Tak – wystarczy wentylacja grawitacyjna
FAKT: W szczelnych budynkach wentylacja grawitacyjna nie działa stabilnie, a rekuperacja staje się standardem.

Inwestycja w rekuperację to nie tylko oszczędność, to przede wszystkim zarządzanie jakością życia. Pamiętając o regularnym serwisie centrali wentylacyjnej i wymianie filtrów, zyskujesz system, który zadba o Twój dom przez dekady.

Przede wszystkim należy regularnie wymieniać filtry w rekuperatorze i raz na rok zamówić jego przegląd. Dzięki temu, rekuperacja będzie sprawnie funkcjonować przez nawet kilkadziesiąt lat.