Dlaczego modernizacja ogrzewania nie przynosi oczekiwanych efektów? 5 najczęstszych błędów inwestorów

Modernizacja systemu grzewczego w istniejących budynkach coraz częściej postrzegana jest jako szybki sposób na obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę komfortu. W praktyce jednak efekty nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami inwestorów. Przyczyną rzadko jest samo urządzenie. Zdecydowanie częściej problem wynika z błędów popełnianych na etapie decyzji i projektu. Poniżej przedstawiamy pięć najczęstszych błędów, które w rzeczywistości decydują o tym, czy modernizacja przynosi oczekiwany efekt.

Wymiana źródła ciepła bez analizy instalacji

Najczęstszy scenariusz modernizacji to wymiana urządzenia przy pozostawieniu instalacji i odbiorników bez zmian. W takim przypadku nowy system pracuje w tych samych parametrach co poprzedni, a ograniczenia instalacji pozostają niezmienne. Oznacza to, że potencjał poprawy efektywności jest bezpośrednio uzależniony od stanu istniejącego układu.

- Sama wymiana źródła ciepła nie zmienia sposobu działania instalacji. Jeżeli układ nie zostanie przeanalizowany i uporządkowany, nowe urządzenie pracuje dokładnie w tych samych warunkach co poprzednie. Bez wcześniejszej diagnozy instalacji trudno oczekiwać istotnej zmiany sposobu pracy całego systemu. – podkreśla Grzegorz Makulski, Manager Działu Heating Transfer w KERMI.

Pomijanie strat ciepła budynku

Drugim istotnym błędem jest pomijanie charakterystyki energetycznej budynku. W wielu modernizowanych obiektach instalacje projektowane były dla znacznie większych strat ciepła niż obecnie występujące. Jeżeli budynek nie zostanie poddany termomodernizacji, system grzewczy nadal musi pracować w warunkach wysokiego zapotrzebowania na energię. Parametry pracy instalacji wynikają bezpośrednio ze strat ciepła budynku. Bez ich ograniczenia nie ma możliwości trwałej zmiany sposobu pracy systemu. Dlatego kolejność działań ma kluczowe znaczenie – najpierw należy ograniczyć straty ciepła, a dopiero później dostosowywać instalację i źródło ciepła.

Traktowanie ogrzewania podłogowego jako rozwiązania uniwersalnego

Ogrzewanie płaszczyznowe często postrzegane jest jako rozwiązanie, które można zastosować w każdej modernizacji. W praktyce jego wykorzystanie wymaga spełnienia określonych warunków technicznych.

Kluczowe znaczenie mają:

- konstrukcja podłoża i stropu,

- dostępna wysokość posadzki,

- sposób użytkowania pomieszczeń,

- dopasowanie do całego systemu grzewczego.

– Ogrzewanie podłogowe nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, które można zastosować w każdych warunkach. Musi być dopasowane zarówno do konstrukcji podłoża, jak i do charakterystyki całego systemu grzewczego oraz sposobu użytkowania budynku. Jeżeli te elementy nie są spójne, pojawiają się problemy z regulacją temperatury, dynamiką pracy instalacji i komfortem cieplnym. Co istotne, błędy popełnione na etapie doboru i projektu są bardzo trudne do skorygowania w trakcie eksploatacji – wskazuje ekspert KERMI.

Próba „naprawy” instalacji automatyką

Nowoczesne systemy sterowania są często traktowane jako sposób na rozwiązanie problemów instalacyjnych. W praktyce automatyka może jedynie wspierać prawidłowo zaprojektowany system. Jeżeli instalacja nie zapewnia stabilnych warunków pracy, nawet zaawansowane sterowanie nie jest w stanie skompensować błędów hydraulicznych czy projektowych.

– Automatyka nie zastąpi poprawnie zaprojektowanej instalacji. Jej zadaniem jest optymalizacja pracy systemu, a nie eliminowanie błędów wynikających z jego budowy – podkreśla ekspert.

Decyzje podejmowane wyłącznie na podstawie kosztu inwestycyjnego

Ostatnim, często powtarzającym się błędem jest wybór rozwiązania wyłącznie na podstawie ceny zakupu. W przypadku systemów grzewczych decyzje te mają długofalowe konsekwencje eksploatacyjne. Ograniczenie kosztów inwestycyjnych często oznacza kompromisy w zakresie instalacji, które przekładają się na:

- niższą efektywność,

- większe zużycie energii,

- problemy z regulacją i komfortem cieplnym.

System grzewczy to rozwiązanie projektowane na wiele lat. Koszt inwestycyjny to tylko jeden z elementów, który powinien być brany pod uwagę.

Efektywność modernizacji systemu grzewczego nie zależy od pojedynczego elementu, lecz od spójności całego układu. Jednak to nie samo źródło ciepła decyduje o rezultacie, ale warunki, w jakich pracuje instalacja oraz sposób przekazywania energii do budynku.

Najczęstsze problemy wynikają z pominięcia kluczowych etapów analizy – stanu instalacji, charakterystyki energetycznej budynku oraz wzajemnego dopasowania wszystkich elementów systemu. W efekcie modernizacja nie zmienia sposobu pracy instalacji, a jedynie przenosi istniejące ograniczenia na nowe rozwiązanie.

Dlatego zasadnicze znaczenie ma właściwa kolejność działań: najpierw diagnoza i zrozumienie systemu, następnie ograniczenie strat ciepła oraz uporządkowanie instalacji, a dopiero na końcu dobór źródła ciepła.

Tylko takie podejście pozwala osiągnąć stabilną, przewidywalną i efektywną pracę systemu grzewczego w długim okresie.